附件2

东莞市自然资源局规划方案电子报批技术规定

为了加快城市建设的步伐，提高规划审批部门办案的规范性、科学性、严密性、高效性，东莞市自然资源局决定在本市推行规划设计成果图纸复核系统（简称图纸复核系统）。为配合电子方案校核工作的顺利推行，特制定本技术规定。

一、报审图的定义及其上报的文件格式采用AutoCAD2007-2014的DWG文件，并处于模型空间，汉字一律采用“宋体”。

二、图形文件中的世界坐标系应采用2000坐标系标准。

三、报审方案应采用简单实体绘图，如：多义线、单线、圆、弧等，不应采用复杂实体，如：椭圆、样条曲线、组、无名块等；不得出现重复线、零长线、带高度线和带厚度线等；图形中不得留下绘图垃圾，把无关的实体清除干净；图形的文件的容量不宜大于8M。

四、总平面报审方案图必须以米为单位绘制，标识文字高度3个绘图单位，尺寸类标注一律采用AutoCAD中的DIM样式，标注坐标应采用本软件提供的“坐标标注”功能，小数点后保留位数须满足表四规定；建筑单体报审方案以毫米为绘图单位，标识文字高度、尺寸等从建筑设计习惯，但必须清楚明了。

五、方案设计须参照东莞市自然资源局核准的地形图以及提供的用地红线、建筑红线图，并满足红线的相关技术规定和要求。

六、报审方案制图的各专项实体图层标准必须严格执行表一（居住区）、表二（厂区）、表三（其他），不得将无关实体绘制在专项图层内，东莞市自然资源局将在必要时对该表所对应的层名颜色等进行调整并通过网站等途径对外公布。

七、建筑总平面图：同一方案中修建性详细规划总图的所有设计内容都应在一张电子图上集中表现，所有规划要素均必须定义。规划要素分用地和构件两类，用地定义参见表五（居住区）、表六（厂区）、表七（其他），构件定义参见表八（居住区）、表九（厂区）、表十（其他），其中的属性定义参见表十一至表十五。对于不含属性的要素定义，用户可以采用AutoCAD的基本功能绘制实现。

每栋建筑都必须定义属性并进行面积分解，以便把建筑的各层面积和功能表现清楚，面积分解图的平面位置必须与其表示的原建筑平面完全吻合，属性数据附加和面积分解须采用本系统提供的“定义建筑”和“面积分解”功能实现。

八、建筑单体：进入方案或施工图设计阶段的单体均须进行平面、竖向、户型定义（居住区设计方案），以说明单体的面积、高度和户型等构成情况。一张电子图中只能放置一个单体，其中要包含单体基底轮廓图、各标准层平面图以及能清楚反映整体状况的立面和剖面图，各部分内容须清晰整齐摆放于各自的位置，并以文字标示清楚。单体中的各标准层平面和基底必须具有完全相同的朝向，且当其北方向与CAD中的世界坐标Y方向不一致时，必须利用软件中的功能（设北方向）设定指北针。相关定义对象属性等内容参见表十六说明。

九、停车位分室内和室外两类，其中室内停车位（包含地上和地下）通过建筑功能体系或“地下停车库”独立功能绘制定义实现；室外停车位通过“室外车场”功能绘制定义实现。

十、标注位数、停车位、户均人口（居住区设计方案）等参数见表四。

十一、上报方案必须采用软件提供的功能绘制规定的指标表。居住区设计方案需绘制用地平衡表、综合技术经济指标表、配套公建项目一览表和建筑物明细一览表；厂区设计方案需绘制用地平衡表、综合技术经济指标表、建筑统计表；其它用地方案需绘制用地平衡表和综合技术经济指标表。在一张报审图中不得出现两个表述内容和意义完全相同的表。

十二、对软件所生成的实体不得做下述改变：修改层、修改颜色、修改线型、编辑属性、炸碎、成组等。

说明：条款中所述“软件”指本局主持开发的“EPLAN城市规划电子方案报批系统”。

表一、居住区设计方案图层规定

| 序号 | 名称 | 层名 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地 | PLAN_用地红线 | 2 |
| 2 | 建筑控制红线 | PLAN_建筑红线 | 1 |
| 3 | 剩余建筑基地 | PLAN_剩余用地 | 233 |
| 4 | 住宅公建用地 | PLAN_住宅公建 | 41 |
| 5 | 道路用地 | PLAN_道路用地 | 132 |
| 6 | 公共绿地 | PLAN_公共绿地 | 3 |
| 7 | 住宅建筑 | PLAN_住宅建筑 | 2 |
| 8 | 公建建筑 | PLAN_公建建筑 | 171 |
| 9 | 竣工建筑 | PLAN_竣工建筑 | 5 |
| 10 | 建筑台阶 | PLAN_建筑台阶 | 122 |
| 11 | 住宅分解1 | PLAN_住宅分解1 | 40 |
| 12 | 住宅分解2 | PLAN_住宅分解2 | 5 |
| 13 | 公建分解1 | PLAN_公建分解1 | 132 |
| 14 | 公建分解2 | PLAN_公建分解2 | 211 |
| 15 | 建筑塔基 | PLAN_建筑塔基 | 21 |
| 16 | 其它绿地 | PLAN_其它绿地 | 94 |
| 17 | 屋顶绿地 | PLAN_屋顶绿地 | 60 |
| 18 | 户外设施 | PLAN_户外设施 | 52 |
| 19 | 室外停车场 | PLAN_室外停车 | 253 |
| 20 | 绘制过渡线 | PLAN_绘制过渡 | 51 |
| 21 | 专业图层检测表 | PLAN_专业图层表 | 7 |
| 22 | 误入实体检测表 | PLAN_误入实体表 | 7 |
| 23 | 红线对比检测表 | PLAN_红线对比表 | 7 |
| 24 | 红线控制检测表 | PLAN_红线控制表 | 7 |
| 25 | 失误检测表 | PLAN_失误检测表 | 7 |
| 26 | 标注检测表 | PLAN_标注检测表 | 7 |
| 27 | 标注标准检测表 | PLAN_标注标准表 | 7 |
| 28 | 坐标检测表 | PLAN_坐标检测表 | 7 |
| 29 | 间距检测表 | PLAN_间距检测表 | 7 |
| 30 | 间距系数检测表 | PLAN_间距系数检测表 | 7 |
| 31 | 条件间距检测表 | PLAN_条件间距检测表 | 7 |
| 32 | 绿地统计表 | PLAN_绿地统计表 | 7 |
| 33 | 宅旁绿地检测表 | PLAN_宅旁绿地检测表 | 7 |
| 34 | 公共绿地检测表 | PLAN_公共绿地检测表 | 7 |
| 35 | 公共绿地面积检测表 | PLAN_公共绿地面积检测表 | 7 |
| 36 | 屋顶绿地检测表 | PLAN_屋顶绿地检测表 | 7 |
| 37 | 单体建筑概况表 | PLAN_单体建筑概况表 | 7 |
| 38 | 车场车位统计表 | PLAN_车场车位统计表 | 7 |
| 39 | 面积分解表 | PLAN_面积分解表 | 7 |
| 40 | 建筑统计表 | PLAN_建筑统计表 | 7 |
| 41 | 配套公建一览表 | PLAN_配套公建一览表 | 7 |
| 42 | 综合经济指标表 | PLAN_综合经济指标表 | 7 |
| 43 | 用地平衡表 | PLAN_用地平衡表 | 7 |
| 44 | 控制性指标对比表 | PLAN_控制性指标对比表 | 7 |
| 45 | 公共服务设施一览表 | PLAN_公共服务设施一览表 | 7 |
| 46 | 单体基底 | PLAN_单体基底 | 2 |
| 47 | 单元楼梯 | PLAN_单元楼梯 | 3 |
| 48 | 单元户型 | PLAN_单元户型 | 1 |
| 49 | 单体户型统计表 | PLAN_单体户型统计表 | 7 |
| 50 | 单体户型分析表 | PLAN_单体户型分析表 | 7 |
| 51 | 户型叠加检测表 | PLAN_户型叠加检测表 | 7 |
| 52 | 户型统计表 | PLAN_户型统计表 | 7 |
| 53 | 标高检测表 | PLAN_标高检测表 | 7 |
| 54 | 标高标注 | PLAN_标高标注 | 7 |
| 55 | 单体塔楼 | PLAN_单体塔楼 | 1 |
| 56 | 住宅塔楼 | PLAN_住宅塔楼 | 2 |
| 57 | 公建塔楼 | PLAN_公建塔楼 | 171 |
| 58 | 塔楼分解住宅 | PLAN_塔楼分解住宅 | 40 |
| 59 | 塔楼分解公建 | PLAN_塔楼分解公建 | 132 |
| 60 | 全部单体信息表 | PLAN_全部单体信息表 | 7 |
| 61 | 建筑物一览表 | PLAN_建筑物一览表 | 7 |
| 62 | 道路剖面 | PLAN_道路剖面 | 7 |
| 63 | 区外建筑 | PLAN_区外建筑 | 145 |

表二、厂区设计方案图层规定

| 序号 | 名称 | 层名 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地 | PLAN_用地红线 | 2 |
| 2 | 建筑控制红线 | PLAN_建筑红线 | 1 |
| 3 | 剩余建筑基地 | PLAN_剩余用地 | 233 |
| 4 | 建构筑物用地 | PLAN_建构筑物用地 | 41 |
| 5 | 露天堆场用地 | PLAN_露天堆场用地 | 3 |
| 6 | 露天设备用地 | PLAN_露天设备用地 | 4 |
| 7 | 厂房建筑 | PLAN_厂房建筑 | 2 |
| 8 | 配套建筑 | PLAN_ 配套建筑 | 171 |
| 9 | 宿舍建筑 | PLAN_宿舍建筑 | 31 |
| 10 | 厂房分解1 | PLAN_厂房分解1 | 40 |
| 11 | 厂房分解2 | PLAN_厂房分解2 | 5 |
| 12 | 配套分解1 | PLAN_配套分解1 | 132 |
| 13 | 配套分解2 | PLAN_配套分解2 | 211 |
| 14 | 宿舍分解1 | PLAN_宿舍分解1 | 106 |
| 15 | 宿舍分解2 | PLAN_宿舍分解2 | 45 |
| 16 | 道路用地 | PLAN_道路用地 | 132 |
| 17 | 其它绿地 | PLAN_其它绿地 | 94 |
| 18 | 屋顶绿地 | PLAN_屋顶绿地 | 60 |
| 19 | 室外停车场 | PLAN_室外停车场 | 253 |
| 20 | 绘制过渡线 | PLAN_绘制过渡 | 51 |
| 21 | 专业图层检测表 | PLAN_专业图层表 | 7 |
| 22 | 误入实体检测表 | PLAN_误入实体表 | 7 |
| 23 | 红线对比检测表 | PLAN_红线对比表 | 7 |
| 24 | 红线控制检测表 | PLAN_红线控制表 | 7 |
| 25 | 失误检测表 | PLAN_失误检测表 | 7 |
| 26 | 标注检测表 | PLAN_标注检测表 | 7 |
| 27 | 标注标准检测表 | PLAN_标注标准表 | 7 |
| 28 | 坐标检测表 | PLAN_坐标检测表 | 7 |
| 29 | 间距检测表 | PLAN_间距检测表 | 7 |
| 30 | 间距系数检测表 | PLAN_间距系数检测表 | 7 |
| 31 | 条件间距检测表 | PLAN_条件间距检测表 | 7 |
| 32 | 宅旁绿地检测表 | PLAN_宅旁绿地表 | 7 |
| 33 | 屋顶绿地检测表 | PLAN_屋顶绿地表 | 7 |
| 34 | 车场车位统计表 | PLAN_车场车位统计表 | 7 |
| 35 | 面积分解表 | PLAN_面积分解表 | 7 |
| 36 | 建筑统计表 | PLAN_建筑统计表 | 7 |
| 37 | 综合经济指标表 | PLAN_综合经济指标表 | 7 |
| 38 | 用地平衡表 | PLAN_用地平衡表 | 7 |
| 39 | 控制性指标对比表 | PLAN_控制性指标对比表 | 7 |

表三、其他用地方案图层规定

| 序号 | 名称 | 层名 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地 | PLAN_用地红线 | 2 |
| 2 | 建筑控制红线 | PLAN_建筑红线 | 1 |
| 3 | 剩余建筑基地 | PLAN_剩余用地 | 233 |
| 4 | 建筑用地 | PLAN_建筑用地 | 41 |
| 5 | 道路用地 | PLAN_道路用地 | 132 |
| 6 | 主导建筑 | PLAN_主导建筑 | 2 |
| 7 | 配套建筑 | PLAN_配套建筑 | 171 |
| 8 | 建筑塔基 | PLAN_建筑塔基 | 21 |
| 9 | 主导分解1 | PLAN_主导分解1 | 40 |
| 10 | 主导分解2 | PLAN_主导分解2 | 5 |
| 11 | 配套分解1 | PLAN_配套分解1 | 132 |
| 12 | 配套分解2 | PLAN_配套分解2 | 211 |
| 13 | 其它绿地 | PLAN_其它绿地 | 94 |
| 14 | 屋顶绿地 | PLAN_屋顶绿地 | 60 |
| 15 | 室外停车场 | PLAN_室外停车场 | 253 |
| 16 | 绘制过渡线 | PLAN_绘制过渡 | 51 |
| 17 | 专业图层检测表 | PLAN_专业图层表 | 7 |
| 18 | 误入实体检测表 | PLAN_误入实体表 | 7 |
| 19 | 失误检测表 | PLAN_失误检测表 | 7 |
| 20 | 标注检测表 | PLAN_标注检测表 | 7 |
| 21 | 标注标准检测表 | PLAN_标注标准表 | 7 |
| 22 | 坐标检测表 | PLAN_坐标检测表 | 7 |
| 23 | 间距检测表 | PLAN_间距检测表 | 7 |
| 24 | 条件间距检测表 | PLAN_条件间距检测表 | 7 |
| 25 | 绿地统计表 | PLAN_绿地统计表 | 7 |
| 26 | 宅旁绿地检测表 | PLAN_宅旁绿地表 | 7 |
| 27 | 屋顶绿地检测表 | PLAN_屋顶绿地表 | 7 |
| 28 | 车场车位统计表 | PLAN_车场车位统计表 | 7 |
| 29 | 面积分解表 | PLAN_面积分解表 | 7 |
| 30 | 建筑物一览表 | PLAN_建筑一览表 | 7 |
| 31 | 综合经济指标表 | PLAN_综合经济指标表 | 7 |
| 32 | 用地平衡表 | PLAN_用地平衡表 | 7 |
| 33 | 控制性指标对比表 | PLAN_控制性指标对比表 | 7 |
| 34 | 单体基底 | PLAN_单体基底 | 2 |
| 35 | 标高检测表 | PLAN_标高检测表 | 7 |
| 36 | 标高标注 | PLAN_标高标注 | 7 |
| 37 | 单体塔楼 | PLAN_单体塔楼 | 1 |
| 38 | 主导塔楼 | PLAN_主导塔楼 | 2 |
| 39 | 配套塔楼 | PLAN_配套塔楼 | 171 |
| 40 | 单体建筑概况表 | PLAN_单体概况表 | 7 |
| 41 | 全部单体信息表 | PLAN_全部单体信息表 | 7 |

表四、相关参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸标注小数点位数 | （位数） | 3 |
| 2 | 露天停车场 | （平方米/辆） | 30 |
| 3 | 室内停车库 | （平方米/辆） | 35 |
| 4 | 路边停车带 | （平方米/辆） | 20 |
| 5 | 小户型(X<50) | （人/户） | 1.5 |
| 6 | 中户型(50≤X≤90) | （人/户） | 2.5 |
| 7 | 大户型(90<X≤180) | （人/户） | 3.5 |
| 8 | 特大户型(X>180) | （人/户） | 4 |

表五、居住区设计方案总平面中需要定义的用地要素

| 序号 | 名称 | 实体类型 | 是否含属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地（用地红线） | region | YES | 必备 ，需输入用地证号 |
| 2 | 建筑控制线（建筑红线） | region | NO | 必备 |
| 3 | 住宅公建用地 | region | NO |  |
| 4 | 道路用地 | region | NO |  |
| 5 | 公共绿地 | region | NO |  |

表六、厂区设计方案总平面中需要定义的用地要素

| 序号 | 名称 | 实体类型 | 是否含属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地（用地红线） | region | YES | 必备 ，需输入用地证号 |
| 2 | 建筑控制线（建筑红线） | region | NO | 必备 |
| 3 | 建构筑物用地 | region | NO |  |
| 4 | 露天堆场用地 | region | NO |  |
| 5 | 露天设备用地 | region | NO |  |
| 6 | 硬铺地、广场、停车 | region | NO |  |
| 7 | 道路用地 | region | NO |  |
| 8 | 绿化用地 | region | NO |  |

表七、其他区用地方案总平面中需要定义的用地要素

| 序号 | 名称 | 实体类型 | 是否含属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地（用地红线） | region | YES | 必备，需输入用地证号 |
| 2 | 建筑控制线（建筑红线） | region | NO | 必备 |
| 3 | 建筑用地 | region | NO |  |
| 4 | 道路用地 | region | NO |  |
| 6 | 硬铺地、广场、停车 | region | NO |  |
| 8 | 绿化用地 | region | NO |  |

表八、居住区设计方案总平面中需要定义的构件要素

| 序号 | 名称 | 实体类型 | 是否含属性 | 详见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公建建筑 | region | YES | 表十一 |
| 2 | 住宅建筑 | region | YES | 表十一 |
| 3 | 塔楼基底 | region | NO |  |
| 4 | 建筑楼层（面积分解） | 3dsolid | YES | 表十二 |
| 5 | 室外车场 | region | YES | 表十四 |
| 6 | 独立的地下车库 | region | YES | 表十三 |
| 7 | 其它绿地（含宅旁绿地等） | region | NO |  |
| 8 | 屋顶绿地 | region | NO |  |
| 9 | 户外设施 | region | NO |  |
| 10 | 其他硬质景观 | region | NO |  |
| 11 | 植草砖绿地 | region | NO |  |

表九、厂区设计方案总平面中需要定义的构件要素

| 序号 | 名称 | 实体类型 | 是否含属性 | 详见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房建筑 | region | YES | 表十一 |
| 2 | 宿舍建筑 | region | YES | 表十一 |
| 3 | 配套建筑 | region | YES | 表十一 |
| 4 | 仓储建筑 | region | YES | 表十一 |
| 5 | 科研建筑 | region | YES | 表十一 |
| 6 | 塔楼基底 | region | NO |  |
| 7 | 建筑楼层（面积分解） | 3dsolid | YES | 表十二 |
| 8 | 室外车场 | region | YES | 表十四 |
| 9 | 独立的地下车库 | region | YES | 表十三 |
| 10 | 其它绿地 | region | NO |  |
| 11 | 屋顶绿地 | region | NO |  |
| 12 | 构筑物绿地 | region | NO |  |
| 13 | 其他硬质景观 | region | NO |  |
| 14 | 植草砖绿地 | region | NO |  |

表十、其他区设计方案总平面中需要定义的构件要素

| 序号 | 名称 | 实体类型 | 是否含属性 | 详见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主导建筑 | region | YES | 表十一 |
| 2 | 配套建筑 | region | YES | 表十一 |
| 3 | 塔楼基底 | region | NO |  |
| 4 | 建筑楼层（面积分解） | 3dsolid | YES | 表十二 |
| 5 | 室外车场 | region | YES | 表十四 |
| 6 | 独立的地下车库 | region | YES | 表十三 |
| 7 | 其它绿地 | region | NO |  |
| 8 | 屋顶绿地 | region | NO |  |
| 9 | 构筑物绿地 | region | NO |  |
| 10 | 其他硬质景观 | region | NO |  |
| 11 | 植草砖绿地 | region | NO |  |

表十一A、建筑定义属性(总平面、单体、裙房)

| 序号 | 属性名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑编号 | 正整数 |  |
| 2 | 建筑名称 | 字符串 |  |
| 3 | 建设阶段 | 汉字 |  |
| 4 | 建筑类别 | 汉字 |  |
| 5 | 地上层数 | 正整数 |  |
| 6 | 地下层数 | 正整数 |  |
| 7 | 层高（户型） | 数组 | 总平面含住宅者方定义户型 |
| 8 | 地下室露高 | 正实数 |  |
| 9 | 室内外高差 | 正实数 |  |
| 10 | 女儿墙高 | 正实数 |  |
| 11 | 楼顶间高 | 正实数 | 单体图中需定义 |
| 12 | 建筑高度 | 正实数 | 自动生成 |
| 13 | 工程证号 |  | 单体图中需输入 |
| 14 | 核算基底 | 汉字 | 选择“是”或“否” |
| 15 | 基底面积 | 正实数 | 可输入数值，优先级高于自动获取 |
| 16 | 垂直绿化 | 正实数 |  |

表十一B、建筑定义属性(塔楼)

| 序号 | 属性名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔楼编号 | 字符 | 不可与其它塔楼重复 |
| 2 | 塔楼名称 | 字符串 |  |
| 3 | 塔楼性质 | 汉字 |  |
| 4 | 塔楼层数 | 正整数 |  |
| 5 | 塔楼层高 | 数组 |  |
| 6 | 室内外高差 | 正实数 |  |
| 7 | 女儿墙高 | 正实数 |  |
| 8 | 楼顶间高 | 正实数 |  |
| 9 | 塔楼高度 | 正实数 | 自动生成 |

表十二、楼层定义属性（总平面、单体、裙房、塔楼）

| 序号 | 属性名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始层名 | 非零整数 |  |
| 2 | 终止层名 | 非零整数 |  |
| 3 | 性质 | 汉字 |  |
| 4 | 构件 | 汉字 | 总平面无 |
| 5 | 面积系数 | 正实数 |  |
| 6 | 定义面积 | 正实数 |  |
| 7 | 是否计算容积率 | 字符串 | 自动生成，可修改 |
| 8 | 计容系数 | 正实数 |  |

表十三、总平面中独立的地下停车库属性

| 序号 | 属性名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑编号 | 正整数 |
| 2 | 建筑名称 | 字符串 |
| 3 | 建筑类型 | 汉字 |
| 4 | 层数 | 正整数 |
| 5 | 层高 | 正实数 |
| 6 | 停车类型 | 汉字 |
| 7 | 车位层数 | 正整数 |
| 8 | 是否有充电设施 | 汉字 |

表十四、室外停车场属性

| 序号 | 属性名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车场类型 | 汉字 |
| 2 | 停车类型 | 汉字 |
| 3 | 车位层数 | 正整数 |
| 4 | 是否有充电设施 | 汉字 |

表十五、屋顶绿地属性

| 序号 | 属性名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 覆土深度 | 正实数 |
| 2 | 屋面标高与基地地面的高差 | 正实数 |

表十六、建筑单体中需要定义的要素

| 序号 | 名称 |  | 实体类型 | 定义对象 | 是否含属性 | 详见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑平面 | 建筑定义 | region | 建筑基底 | YES | 表十一 |
|  |  | 楼层定义 | 3dsolid | 构成标准楼层 | YES | 表十二 |
|  |  | 建筑基点 | block | 相对铅直点 | NO |  |
| 2 | 建筑竖向 |  | block | 剖面图 | YES | 表十七 |
| 3 | 建筑户型 | 公摊定义 | region | 户型标准楼层 | YES | 表十八 |
|  |  | 户内定义 | region |  |  | 表十九 |

表十七、竖向定义（标高标注）属性

| 序号 | 属性名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标高值 | 实数 |

表十八、单体（裙房、塔楼）公摊属性

| 序号 | 属性名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所属建筑的基底 | 字符串 |  |
| 2 | 楼层 | 数组 |  |
| 3 | 单元 | 正整数 | 软件自动分配 |
| 4 | 面积 | 正实数 | 自动产生 |

表十九、单体户内属性

| 序号 | 属性名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所属建筑基底 | 字符串 |  |
| 2 | 楼层 | 数组 |  |
| 3 | 单元 | 正整数 | 自动产生 |
| 4 | 户型 | 字符串 |  |
| 5 | 套内面积 | 正实数 | 自动产生 |
| 6 | 阳台面积 | 正实数 | 自动产生 |
| 7 | 计算面积 | 正实数 | 自动产生 |